Application Notes

晶晨烧录工具V2指南

Revision 0.6

Amlogic, Inc.

2518 Mission College Blvd

Santa Clara, CA 95054

U.S.A.

www.amlogic.com

Legal Notices

© 2017 Amlogic, Inc. All rights reserved. Amlogic ® is registered trademarks of Amlogic, Inc. All other registered trademarks, trademarks and service marks are property of their respective owners.

This document is Amlogic Company confidential and is not intended for any external distribution.

目录

简介	4

1. 工位标配	4

2. 工具界面及操作介绍	5

2.1 主界面	5

2.2 设备连接	5

2.3 加载烧录包	6

2.4 烧录	6

2.5 烧录完成	7

2.6 烧录配置	9

2.7 统计信息	10

2.8 日志	10

3. 其它菜单项	11

4. 烧录Key的配置	11

修改记录

| 版本 | 日期 | 作者 | 修改 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | July 30, 2013 | Jinkai.li | 初稿 |
| 0.2 | August 1, 2013 | Jinkai.li | - 修改烧录配置 |
| 0.3 | December 25, 2013 | Jinkai.li | 修改UI及擦除配置 |
| 0.4 | June 60, 2014 | jinkai.li | 修改菜单 |
| 0.5 | February 20,2017 | Pei.pei | 修改菜单 |
| 0.6 | January 18,2018 | Pei.pei | 增加烧录Key的说明 |

# 简介

本工具主要用于产线量产烧录，支持空板烧录、旧平台擦除后升级烧录、大镜像(镜像文件＞１Ｇ)烧录、Key烧录，操作简单，界面简洁直观。

# 工位标配

PC要求：

- 2G以上主频

- 1G内存

- 主板需支持USB2.0高速模式或USB3.0主机控制器

- <注>：不是所有USB2.0都支持高速模式，在“设备管理器”显示“Enhanced Host Controller”是支持高速模式的主机控制器

操作系统要求：

- XP或WIN7

- 关闭杀毒类监控软件

HUB及连接线:

- “SSK”飚王 USB HUB--SHU023(7口)

- 烧录所用的连接线最好也用“SSK”的

DC：

- 5V/2.0A直流电源---为PCBA板供电。

# 工具界面及操作介绍

### 主界面

图2.1 - 主界面

“设备ID”显示所连hub对应的端口，HUBx-4表示端口#4，x显示的是扫描USB设备数时按序扫描到的hub序号，这不是一个固定值。

### 设备连接

在开始烧录之前先要连接好设备，首先把SSK HUB电源接通、把HUB接到PC的USB口，再把连接了烧录平台的HUB端口打开。如果设备连接成功，HUB端口对应的灯会亮绿色，界面上对应设备名列下对应端口的状态会显示“连接成功”。

### 加载烧录包

图2.2－加载烧录包

从菜单“文件”－“导入烧录包”选择加载要烧录的镜像文件，也可以通过“最近打开的文件”选择最近使用过的烧录镜像文件，其中默认对导入的烧录包进行校验检查（不需要校验可去除）。

### 烧录

图2.3正在烧录

点击“开始”按钮启动烧录，烧录进行中“状态”列会显示进度百分比，“时间”列显示烧录所用的时间。烧录进行中不可更换烧录包。

### 烧录完成

图2.4烧录成功

图2.5烧录失败

烧录完成后，如果成功“状态”列显示浅绿色，如果失败显示红色。“统计”列表示当前端口“失败数/烧录总数”，“0/1”表示当前端口烧录1个设备，0个失败。

右下角显示所有端口的统计信息。“烧录总数”表示烧录总数，“成功”表示成功数，“失败数”表示出错数。

失败后如需重新烧录可以拔出后再插入，工具会自动开始烧录。

### 烧录配置

图2.6烧录配置

“擦除flash”表示擦除flash，勾选了“擦除flash”后，可以选择擦除类型，包含：普通擦除、强制擦除、擦除所有、强制擦除所有，默认普通擦除；

“擦除bootloader”表示擦除bootloader，默认擦除bootloader；

“烧录成功后重启设备”表示烧录成功后重启设备，默认不重启；

“是否覆盖烧录密钥”表示在烧录过程中，强制覆盖已有的密钥（如果板子有该名字的Key，强制重新烧一遍该Key），默认不覆盖烧录；在加载Key镜像后，也可以设置某个Key单独覆盖烧录。

图2.7单独Key覆盖烧录

### 统计信息

图2.8统计信息

“设备ID”与烧录状态列表的“设备ID”对应，“HUBx-4”表示端口#4，“时间”显示本地时间结束或中止的本地时间，“结果”显示烧录结果，开式如“[错误码]错误信息”，如果成功，错误码为0x00000000，不成功为非0，同时错误信息显示失败原因。双击结果表项可以打开当前小时内的日志。

### 日志

详细日志在工具“log”目录下，以小时为单位保存。

图2.9 日志文件

- 详细日志在工具“log”目录下，有月、日两级子目录。子目录“2013.07”存2013年7月的log，子目录“2013.07.30”存2013年7月30日的log，最终log以小时为单位保存，“2013.07.30-10”表示2013年7月30日10时的log。

# 其它菜单项

图3.1 语言 菜单

“语言”菜单列出支持的界面语言，当前语言为“中文”。

图3.2 查看 菜单

“查看”“选择列”菜单可增加状态列表所显示的列，“温度设置”菜单可打开温度设置页面。

图3.3 帮助 菜单

“查看帮助”显示帮助文档；

“检查更新”可以在线升级工具；

“关于USB_Burning_Tool”显示本工具的版本信息；

“Key说明文档”显示工具的Key配置格式信息文档。

# 烧录Key的配置

在工具安装目录下，有Key的配置文档KeysProviderCfg.ini，用户可根据Key的实际情况配置自己的Key用于烧录；

图4.1 帮助 菜单

[licensePath]

Path=D:\BurnTool\pcburningtool\pcburningtool_common\Release\license

Key文件的路径，一般由烧录安装包安装后自动设置。

[MacManager]

mac=mac_ether.ini

...

[UsidManager]

usid=usid.ini

...

[Hdcp2Manager]

hdcp2=HDCP2_LIENCE

...

Mac类，Usid类，Hdcp2类的Key配置，左边为key名字，右边为key文件的名字。

[FixLengthBinManger]

hdcp=HDCP_LIENCE;4,308

aml_hdcp_key2.2=aml_hdcp_key2.2.bin;0,2248

hdcp14_rx=aml_hdcp_key1.4.bin;0,348

widevinekeybox=widevinekeybox.bin;4,148

rxhdcp20=RXHDCP20_LIENCE;4,368

dtcp=dtcp.bin;4,584

固定长度的Key文件，“=”左边为Key名，右边为Key文件名，“；”右边两个数字，“，”左边为文件头长度，“，”右边为每个Key的长度；可以根据实际情况修改某个Key的配置，比如拿到用于烧录的hdcp文件长度是308*N字节，则可以修改hdcp=HDCP_LIENCE;4,308为hdcp=HDCP_LIENCE;0,308，去掉4字节的文件头。

[SpecialManger]

acs=ACS_key.txt

hwid=Hwid.ini

ssl=ssl

playreadykeybox25=

playreadykeybox=

hdcp2lc=hdcp2lc.bin

特殊的Key，key文件名和大小都在工具里默认指定。

[OnlyOneManager]

secure_boot_set=SECURE_BOOT_SET

secure_boot_ext=SECURE_BOOT_EXT.bin

telecomkeybox=telecomkeybox.dat

usidonly=usidonly.txt

...

单一Key文件，整个Key文件就是一个Key，每个Key都烧录这个文件，“=”左边是Key名，右边是这个Key文件；用户可以增加定制自己的Key，如定义一个Key名为Aml_CusKey,对应的烧录Key文件为Aml.Bin,可在[OnlyOneManager]增加一行Aml_CusKey=Aml.Bin。